○○○○　消防計画

令和○○年○○月○○日作成

第１章　総則

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条に基づき、（事業所名）の防火管理についての必要事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この消防計画に定めた事項については、管理権原の及ぶ範囲である次の部分及び者に適用する。

⑴　適用部分

当該管理権原の及ぶ範囲は、（○○ビル７階及び８階の株式会社○○）の部分（別図第１に示す部分）

○○市○○町○○番地○○号　株式会社○○

⑵　適用する者

①　株式会社○○の従業員

②　出入する全ての者

③　防火管理業務の一部を委託した○○警備保障

（平常時の防火管理体制）

第３条　株式会社○○の平時の防火管理体制は、次のとおりとし、当計画に定めるその責務等を適切に実行するものとする。

管理権原者；代表取締役　○○　○○

防火管理者；総務課長　　○○　○○

火元責任者

１階○○部分

○○　○○

火元責任者

２階○○部分

○○　○○

火元責任者

３階○○部分

○○　○○

火元責任者

４階○○部分

○○　○○

一般従業者

○○　○○

他○名

一般従業者

○○　○○

他○名

一般従業者

○○　○○

他○名

一般従業者

○○　○○

他○名

（管理権原者の責務）

第４条　管理権原者は、株式会社○○の防火管理業務に関する全ての責任を持つものとする。

２　防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。

３　防火上の建物構造の不備、消防用設備等の不備・欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。

４　消防用設備等の点検及びその結果の報告

５　防火対象物の点検及びその結果の報告

（防火管理者の責務）

第５条　防火管理者は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って、次の業務を行う。

⑴　消防計画の作成（変更）

⑵　消火、通報、避難誘導等の訓練及び火災予防上の教育の実施

⑶　火災予防上の自主検査の実施及び監督

⑷　防火対象物の法定点検の立会い

⑸　消防用設備等の法定点検・整備の立会い

⑹　改装工事等の工事中の立会い及び安全対策の樹立

⑺　厨房設備、暖房器具等の火気使用設備・器具の取扱い及び喫煙の管理等の火気の使用、取扱いの指導、監督

⑻　収容人員の適正な管理

⑼　火元責任者及び従業員に対する防災教育の実施

⑽　火元責任者に対する指導、監督

⑾　管理権原者への提案や報告

⑿　その他

①　放火対策の推進

②　消防用設備等の高額点検等の防止対策

（火元責任者の責務）

第６条　火元責任者は、防火管理者の指導及び監督を受けて、担当する区域における火気管理並びに消防用設備等、避難設備及び防火設備の火災予防上の自主検査及び維持管理、従業者への防火教育等を行うものとする。

なお、具体的な責務、自主検査及び従業員への防火教育については別に定める。

（従業員が守るべき事項）

第７条　従業員及び防火管理業務の一部を受託する○○警備保障の警備員は、火災予防及び火災等の緊急時の消火、避難等を適正に実施できるよう、次の事項を遵守しなければならないものとする。

⑴　火気使用に関する留意事項

①　喫煙は指定された場所で行うこと。また、指定場所以外で喫煙している者がいる場合はやめさせること。

②　終業時等に吸殻等の火気の点検及び処理等を行うこと。

③　火気使用設備・器具（こんろ、フライヤー等）は、使用前後に点検を行い、安全を確認すること。

④　火気使用設備・器具は、指定された場所で使用すること。指定場所以外での使用及び増設等をする場合は、防火管理者又は担当区域の火元責任者に許可を得ること。

⑤　火気使用設備・器具を使用する場合、周囲を整理整頓し、可燃物に接近して使用しないこと。

⑥　危険物品（液化石油ガス、ガソリン等、火薬等）は、持ち込まないこと。また、持ち込ませないこと。

⑵　消防用設備等に関する留意事項

①　消火器、屋内消火栓及びスプリンクラー設備の補助散水栓の位置を把握すること。

②　屋内消火栓又はスプリンクラー設備の補助散水栓ボックスの周辺に、操作の障害となる物品を置かないこと。

③　スプリンクラー設備のヘッド付近に散水障害となる物品を積み上げないこと。

④　避難器具周辺に避難の障害となる物品を置かないこと。

⑤　誘導灯の視認障害となる吊り広告及び装飾を設置しないこと。

⑶　避難施設等に関する留意事項

従業員等は、避難口、廊下、階段などの避難施設と防火戸、防火シャッター

などの防火設備が有効に機能するように次の事項を行わなければならない。

①　廊下、階段及び通路等の避難施設には、避難の傷害となる物品を置かないこと。

②　階段等への出入口に設けられている防火戸の開閉（熱・煙等により自動的に閉まる扉を含む。）を妨げるように物品が置いてある場合は、直ちに除去すること。

③　防火シャッターの降下位置又はその近くに物品が置いてある場合は、直ちに除去すること。

④　物品を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者又は火元責任者に報告すること。

⑷　防火管理者への連絡、承認事項

次の事項を行う者は、事前に防火管理者及び火元責任者に連絡し、承認を受けなければならない。

①　指定された場所以外で、臨時に火気を使用するとき。

②　各種火気使用設備・器具を新設又は増設するとき。

③　危険物品の持込及び使用をするとき。

④　その他火災予防上必要な事項

第２章　災害対策

（緊急時の防火管理体制）

第８条　株式会社○○の緊急時の防火管理体制は、次のとおりとし当計画に定めるその責務等を適切に実行するものとする。

自衛消防副隊長；○○　○○

自衛消防隊長；○○　○○

指揮担当者

（１階○○部分）

○○　○○

指揮担当者

（１階○○部分）

○○　○○

消火・避難誘導

担当者

○名

消火・避難誘導

担当者

○名

通報担当者

○○　○○

１名

通報担当者

○○　○○

１名

なお、○○ビル全体における緊急時の防火管理体制は、次のとおりであり、連携体制の内容等については、別に定める○○ビル共同防火管理協議会協議事項で定めるものとする。参考に本部隊及び地区隊の編成状況は次のとおりである。

自衛消防隊（本部隊）

自衛消防本部長

自衛消防隊（地区隊）

株式会社○○

地区隊長

指揮担当者

通報担当者

消火・避難誘導担当者

自衛消防隊（地区隊）

株式会社○○

地区隊長

指揮担当者

通報担当者

消火・避難誘導担当者

自衛消防隊（地区隊）

株式会社○○

地区隊長

指揮担当者

通報担当者

消火・避難誘導担当者

自衛消防隊（地区隊）

株式会社○○

地区隊長

指揮担当者

通報担当者

消火・避難誘導担当者

（自衛消防隊の組織）

第９条　火災及び地震等の災害発生時に被害を最小限に止めるため、自衛消防隊を設置する。なお、当消防計画で定める自衛消防活動は、株式会社○○に適用するものであり、他階との連携については、○○ビルにおける共同防火管理協議で定める内容とする。

２　管理室に株式会社○○の自衛消防本部を設置する。

３　株式会社○○において発生した火災における自衛消防隊長は、○○　○○とし、自衛消防副隊長は○○　○○とする。

４　指揮担当者は、○階火元責任者○○　○○及び○階火元責任者○○　○○とし、消火担当者及び避難誘導担当者は従業員等があたり、かつ、通報担当者は、火災のあった階における従業員が適宜担当するものとする。

５　自衛消防隊の組織は、次のとおりとする。

自衛消防隊長

自衛消防副隊長

消火・避難誘導担当者

通報担当者

指揮担当者

６　自衛消防隊の編成及び任務は、次のとおりとする。

| 自衛消防隊長（○○ ○○） |  | １ 自衛消防隊の活動を統括し、全体を指揮する。 ２ 火災に係る情報を収集し、消防隊に報告する。 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防副隊長(○○ ○○) |  | １ 自衛消防隊長を補佐し、自衛消防隊長が不在のときは、全体を指揮するものとする。 |
| 指揮担当者 | （○○ ○○） （○○ ○○） | １ 自衛消防副隊長を補佐する。 ２ 出火階での指揮及び命令の伝達並びに情報を収集を行う。 |
| 通報担当者 | 出火階の従業員 | １ 消防機関、防災センター及び関係者に火災発生の旨を通報、連絡する。 ２ 放送設備等を使用し、利用客を避難誘導するとともに、自衛消防隊員に必要事項を伝達する。 |
| 消火・避難 誘導担当者 | （○○ ○○） （○○ ○○） （○○ ○○） （○○ ○○） （○○ ○○） （○○ ○○） （○○ ○○） （○○ ○○） （○○ ○○） （○○ ○○） （○○ ○○） （○○ ○○） （○○ ○○） （○○ ○○） | １ 消火器、屋内消火栓及び補助散水栓を活用し、初期消火活動を実施する。 ２ 避難上障害となる物品あれば除去する。 ３ 避難口の開放並びに開放を確認を行う。 ４ エレベーター、エスカレーターの使用を制限する。 ５ 防火シャッター等が人が通れる高さまで降ろし、他の区画への煙の拡散を防ぐ。 ６ 非常警報器具等（拡声器等）を活用し、利用客を避難口に誘導する。 ７ 最終避難する際に全ての防火戸及び防火シャッター等を完全閉鎖し、火災の拡大を防止する。 ８ 最終避難する際に逃げ遅れを確認し、自衛消防隊長に報告する。 |

（火災発生時の自衛消防活動）

第１０条　火災の発生から消火、避難誘導等の対応行動の流れは、火災の覚知（自動火災報知設備又は従業員等）、現場確認、消防機関への通報、初期消火、避難誘導、消防機関への情報提供である。これらを適切に実施するための任務別の行動は、次のフロー図のとおりとする。

（対応行動フロー図）

火災の発生

火災の覚知

ベル

人

火災現場確認

利用者

従業員

従業員

火災現場確認

ＮＯ

鎮火確認

初期消火可能

連絡、情報提供

（目安）炎が天井まで上がっていないか

・鎮火確認した従業員

は消防へ情報提供

・ＥＶ、ＥＳの使用制限

・携帯用拡声器による避難誘導

・防火シャッターを人の通れる高さまで降下

・最終避難時の防火区画の完全形成

通報担当者

１１９番通報 情報伝達（避難誘導）

消火・避難誘導担当者

避難誘導 区画形成

通報担当者

１１９番通報 情報伝達（管内放送）

消火・避難誘導担当者

初期消火 （消火器・屋内栓）

消火・避難誘導担当者

避難誘導 区画形成

初期消火成功か

ＹＥＳ

ＮＯ

・他の可燃物へ燃え広がった

・火（煙）の勢いが収まらない

初期消火成功の旨を消防機関及び関係者に通報・連絡する。

初期消火に失敗した消火担当者は、すぐに避難誘導を補助する。

指揮担当者その他従業員

消防隊への情報提供

２　管理室にいる従業員等は、次のとおりに行動する。

⑴　自動火災報知設備が鳴動した場合、自衛消防隊長及び自衛消防副隊長に連絡するものとし、連絡を受けた自衛消防隊長及び自衛消防副隊長は、管理室に急行する。

⑵　管理室にいる従業員等は、自動火災報知設備が鳴動した場合、指揮担当者及びフロア従業員に現場確認を連絡する。

３　出火階にいる従業員等は、次のとおりに行動する。

⑴　指揮担当者

①　火災を確認した場合、大きな声で周囲に火災の発生を知らせるとともに、非常ベルが作動していない場合は、発信機を押し鳴動させること。

②　逃げ遅れのないことの確認を消火・避難誘導担当者に指示後、防火戸、防火シャッター等を完全に閉鎖し、防火区画の形成指示を行うこと。

③　防火区画形成後、速やかに従業員等に避難指示し、安全確保に努め、逃げ遅れや負傷者の状況を自衛消防隊長及び現場に到着した消防隊員に報告すること。

⑵　通報担当者

①　火災を確認した場合、大きな声で周囲に火災の発生を知らせるとともに非常ベルが作動していない場合は、発信機を押し、鳴動させること。

②　火災の現場を確認した従業員がこの任務に当たるものとし、１１９番通報、管理室の自衛消防隊長及び防災センターへ火災の連絡を行うこと。

⑶　消火・避難誘導等

①　火災を確認した場合、大きな声で周囲に火災の発生を知らせるとともに非常ベルが作動していいな場合は、発信機を押し、鳴動させること。

②　火災直近の従業員等は、消火器・屋内消火栓設備で初期消火を実施すること。

③　その他の従業員等は、排煙設備起動、避難障害となる物品の除去、エレベーター・エスカレーターの使用の制限、防火シャッターを避難障害とならない高さまで降ろし、他の区画への煙の拡散防止、道路及び階段付近で利用者（客）を避難誘導すること。

④　初期消火に失敗した担当者は、避難誘導に加わり、迅速に利用者（客）を避難させること。

⑤　逃げ遅れがないことを確認後、防火戸、防火シャッター等を完全に閉鎖し、防火区画を形成すること。

⑥　防火区画形成後、速やかに避難し、自己の安全確保に努め、逃げ遅れや負傷者の状況を自衛消防隊長及び現場に到着した消防隊員に報告すること。

（地震発生時の自衛消防活動）

第１１条　地震発生時の自衛消防活動は、前条「火災発生時の自衛消防活動」によるほか次のとおりとする。

⑴　共通事項

- 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

②　揺れが収まった時点で、火気使用設備・器具の直近にいる従業員等は、元栓、器具栓を閉止又は電気調理器具等の電源遮断を行うこと。

③　周囲を見回り火災の発生及び負傷者の有無を確認すること。

④　負傷者や負傷者を救出する事案があった場合は、応急処置を行うとともに、応援要請、自衛消防隊長への報告を行うこと。

⑵　管理室の従業員等の業務

地震発生時は、混乱防止を図るため、放送設備等を活用し、必要な情報を店

内にいる利用者（客）に知らせるとともに、必要に応じてテレビやラジオ等で

地震に関する情報の収集（震度、今後の余震等の可能性の有無）を行うこと。

⑶　火災発生時の自衛消防活動

火災が発生している場合の消火、通報及び避難については、前条「火災発生時の自衛消防活動」によることとする。なお、地震時の火災は、同時に複数の場所から発生する可能性もあることに留意すること。

⑷　避難誘導方法

①　必要に応じ、発生した地震による被害等の状況（火災の発生や倒壊等の危険性）を判断して、利用客を証明器具等の転落落下による事故に注意しながら、柱の周りや、壁際等で安全な場所まで避難誘導し、一時待機させること。

管理室の従業員等からの震度や以後の余震の可能性の有無を判断し、倒壊の危険性がある場合にあっては、屋外の広域避難場所まで避難誘導すること。

②　広域避難場所に利用客を避難誘導する場合にあっては、広域避難場所（○○公園等）までの順路付近にある建物の倒壊等による二次的災害が発生しないよう順路を選択すること。

③　避難誘導は、先頭と最後尾に従業員等を配置して行うこと。

④　避難には、車両等は使用せず、徒歩とすること。

⑤　避難場所等に避難する前に、各火元責任者は担当する範囲の建物、火気使用設備・器具及び危険物等について点検・検査を実施し、異常が認められた場合は、防火管理者に報告するとともに応急処置を行うこと。

第３章　火災予防

（防火管理者）

第１２条　防火管理者は、火災予防の万全を期すため、火気管理、火災予防上必要な施設の維持管理、避難施設の案内、工事中の防火管理及び放火対策について必要事項を定め、また、火元責任者を定め、火災予防の徹底を図るものとする。

（火元責任者）

第１３条　防火管理者の業務を補佐するため、火元責任者を置くものとする。

２　火元責任者は次の業務に従事する。

⑴　担当区域内の火気の取扱いの監督に関すること。

⑵　担当区域内の建物、火気使用設備・器具、電気設備、危険物品等（指定数量以下の危険物や指定可燃物）等及び消防用設備等の維持管理に関すること。

⑶　地震時における火気使用設備・器具の安全確認に関すること。

３　担当区域と担当者については、下表のとおりとする。

| 担当エリア | 担当者 |
| --- | --- |
| ○階 | ○○○○、○○○○ |
| ○階 | ○○○○、○○○○ |
| ○階 | ○○○○、○○○○ |

（火気管理）

第１３条　火気管理については、次のとおりとする。

⑴　火気使用設備・器具の管理（従業員等・その他の関係者）

①　異常を発見した場合、防火管理者又は火元責任者に報告すること。

②　使用開始前に設備等の状態や周囲の整理・清掃状況を確認すること。

③　設備等は建築物や可燃物から火災予防上安全な距離を保つこと。

④　燃料、使用目的等に応じた適切な使用を行うこと。

⑤　火気使用中は、みだりにその場を離れないこと。

⑥　火気使用後は、確実な消火や元栓の閉止を行うこと。

⑵　喫煙管理

①　指定された場所以外での喫煙は、しない、させないこと。

②　吸殻の処理は適切に行い、終業時に確実に後始末を行うこと。

⑶　その他

①　電気設備（変電設備、発電設備）の周囲は、整理・清掃すること。

②　危険物（少量危険物含む）の貯蔵、取扱い施設の周囲は、整理・清掃すること。

（放火対策）

第１４条　従業員等は、放火火災を防止するため、次の事項について遵守する。

⑴　死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かないこと。

⑵　物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行うこと。

⑶　建物内外の整理整頓を行うこと。

⑷　トイレ、洗面所の巡視を定期又は不定期に行うこと。

⑸　最終帰宅者による火気及び施錠の確認を行うこと。

（火災予防上必要な施設等の維持管理）

第１５条　火元責任者、毎日の自主検査等を実施できるレベルの教育を受けた従業

員、警備員及びその他の検査における資格者は、火災の予防及び緊急時の消火、

避難が適切に実施できるよう、火災予防上の自主検査（毎日・定期）、消防用設

備等及び防火対象物の法定点検を次のとおり実施する。

⑴　毎日の火災予防上の検査等

①　対象となる設備等

ア　避難設備　避難口、廊下、避難通路、階段

イ　防火設備　防火戸、防火シャッター

ウ　消防用設備等　消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備

自動火災報知設備、避難器具（救助袋）、誘導灯

エ　その他　湯沸器、こんろ、吸殻入れ等

②　検査の着眼点

出火防止及び緊急時の消火、避難等を適切に実施するために最低限必要な維持管理状況を確認するものとする。

ア　避難設備　避難障害となる物品の放置の有無

イ　防火設備　防火戸、防火シャッターの閉鎖障害となる物品の放置の有無

ウ　消防用設備等

㋐　消火器の位置等

㋑　スプリンクラー設備のヘッドの散水障害、屋内消火栓及び補助散水栓の扉前の物品放置の有無

㋒　自動火災報知設備の発信機の赤色等の視認障害の有無

㋓　避難器具（救助袋）は、容易かつ確実に使用できる状態

㋔　誘導灯の視認障害の有無

| 実施者 | 火元責任者、毎日の自主検査等を実施できる教育を受けた従業員、警備員 |
| --- | --- |
| 実施頻度 | 火元責任者は月に１回、その日以外は火元責任者以外の実施者 |
| 検査項目 | 別紙１－１ 自主検査等確認項目（日常）に定められる検査項目 |
| 検査時期 | 毎日 |
| 必要な措置 | 異常があれば改善又は改善できない場合の防火管理者への報告 |
| 検査報告 | １月に１回、別紙１－２ 自主検査等検査済み確認票により、火元責任者が防火管理者に報告 |

⑵　定期の火災予防上の検査等

①　対象となる設備等

ア　建築物　防火区画の壁等

イ　避難設備　避難口、廊下、避難通路、階段

ウ　防火設備　防火戸、防火シャッター、排煙設備

エ　消防用設備等　消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備

自動火災報知設備、放送設備、避難器具（救助袋）　　誘導灯

エ　その他　湯沸器、こんろ、吸殻入れ等

②　検査の着眼点

出火防止及び緊急時の消火、避難等を適切に実施するために、専門的な知識に基づいて維持管理状況、機能及び性能を確認するものとする。

ア　避難設備　有効幅員の確保状況、階段手すりの破損の有無

イ　防火設備　防火戸、防火シャッターの変形の有無、閉鎖状況の確認

ウ　消防用設備等

㋐　消火器の安全栓の確認

㋑　スプリンクラー設備のヘッドの未警戒部分の有無

㋒　自動火災報知設備の未警戒部分の有無

㋓　避難器具（救助袋）の降下空間の状況

㋔　誘導灯の外箱、表示面の変形、損傷の有無等

③　消防法に基づく点検（防火対象物の定期点検及び消防用設備等の点検）を実施する場合であって、これらの法令による点検と定期の自主検査等の検査項目が重複する場合は、自主検査等の検査項目を省略することができる。なお、法令に基づき資格者が点検を実施する場合にあっては、防火管理者とともに担当区域の火元責任者は立会うものとする。

| 実施者 | 火元責任者 |
| --- | --- |
| 検査項目 | 別紙２、３ 自主検査等チェック表（定期）に定められる検査項目 |
| 検査時期 | ３ヶ月に１回 |
| 必要な措置 | 異常があれば改善又は改善できない場合の防火管理者への報告 |
| 検査報告 | 検査後速やかに防火管理者へ報告 |

⑶　消防用設備等の法定点検

消防用設備等の法定点検においては、消防法第１７条の３の３で定められる点検であり、その実施方法は次のとおりとする。

①　対象となる設備

消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備

放送設備、避難器具（救助袋）、誘導灯

| 実施者 | 管理権原者が有資格者に依頼し実施 |
| --- | --- |
| 点検項目 | 消防法第１７条の３の３に基づく点検項目 |
| 点検時期 | ６月、１２月 |
| 必要な措置 | 異常があれば改善等実施 |
| 点検報告 | １２月に実施した総合点検の結果を速やかにみやま市消防長へ報告 |
| その他 | 点検時に防火管理者及び担当区域の火元責任者が立会う |

⑷　防火対象物の法定点検

防火対象物の法定点検については、消防法第８条の２の２で定められる点検であり、その実施方法等は次のとおりとする。

①

| 実施者 | 管理権原者が有資格者に依頼し実施 |
| --- | --- |
| 点検項目 | 消防法第８条の２の２に基づく点検項目 |
| 点検時期 | ９月 |
| 必要な措置 | 異常があれば改善等実施 |
| 点検報告 | 点検の結果を速やかにみやま市消防長へ報告 |
| その他 | 点検時に防火管理者及び担当区域の火元責任者が立会う |

②　点検時期一覧表

|  | ６月 | ９月 | １２月 | ３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自主検査 （定期） | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消防用設備等の法定点検 | ○ |  | ○ |  |
| 防火対象物の法定点検 |  | ○ |  |  |

⑸　防火管理維持台帳への編冊

次の書類を防火管理維持台帳に編冊する。

- 別紙１－１　自主検査等確認項目（日常）

- 別紙１－２　自主検査等検査済みチェック票（日常）

- 別紙２、３　自主検査等チェック表

- 消防用設備等の法定点検の点検票

- 消防設備等点検結果報告書の写し

- 防火対象物定期点検結果報告書の写し

（避難施設の案内）

第１６条　防火管理者は、避難経路図を作成し、階段、エレベーター、エスカレーター付近に掲出するとともに、従業員等に周知する。

（定員の遵守）

第１７条　防火管理者は、劇場の収容能力を把握し、過剰な人員が入場しないように従業員に徹底する。なお、出入口その他の見やすい位置に定員を記載した掲示板を設置する。

（工事中の防火管理）

第１８条　増築、改築、修繕及び模様替え等の工事中は、火気を使用して工事する場合が多い等火災発生の危険性が高いことから、次のことを遵守し、火災予防に努めることとする。

⑴　防管理者の責務

防火管理者は、次に掲げる工事等を行う場合、みやま市消防長に事前に相談し必要に応じて工事中の消防計画を作成し防火管理の徹底を図る。

①　増築等で特定行政庁に仮使用申請したとき（建築基準法第７条の６）

②　消防設備等の増設等又は避難施設の工事に伴い、当該設備の機能を停止させるとき、機能に著しく影響を及ぼすとき又は避難経路として使用できないとき

⑵　工事関係者等の遵守事項

工事関係者は、工事中の消防計画に定める事項を遵守するとともに、特に次の事項は工事関係者に周知徹底するものとする。

①　特に、塗装や溶接・溶断等火気を使用する等火災の発生危険が大である工程の工事を行う場合は、作業場所付近に消火器等を準備して、即時に消火できる体制を確保すること。

②　工事関係者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

③　工事場所ごとに火気の取扱責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

④　危険物品を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

⑤　放火防止及び火災等の緊急時の避難経路を確保するために、資機材等の整理整頓をすること。

⑥　工事用シート等を使用する場合は、防炎物品を使用すること。

第４章　訓練・教育

（消火、通報及び避難訓練）

第１９条　防火管理者は、火災等の緊急時における消火、通報及び避難誘導に関して、適切な対応行動が図れるよう消火、通報及び避難訓練を次に定める目的達成のため、訓練を実施するものとする。

⑴　訓練の目的

「第２章　災害対策」で定めた自衛消防隊の役割を明確にし、役割に応じた対応行動を習熟させ、緊急時の火災等に際し迅速的確な対応行動を図ることを目的とする。

⑵　訓練の実施時期

消火、通報、避難及び総合訓練の実施時期及び訓練に応じた実施者を次のとおり定める。

|  | 指揮担当者 | 消火担当者 | 通報担当者 | 避難誘導 担当者 | 実施時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火訓練 | ○ | ○ |  |  | ４月 |
| 通報訓練 | ○ |  | ○ |  | ４月 |
| 避難訓練 | ○ |  |  | ○ | ４月 |
| 総合訓練 | ○ | ○ | ○ | ○ | １０月 |

⑶　訓練の安全対策

自衛消防隊長は、自衛消防訓練に際し、自衛消防隊員の事故防止等を図るため、次のとおり安全管理を実施する。

- 訓練実施前

訓練に使用する施設、資機材及び設備等は、必ず事前に点検を実施するこ

と。

②　訓練実施時

ア　資機材及び訓練施設等に異常が認められた場合は、直ちに訓練を中止するとともに必要な措置等を講じること。

イ　手袋、保安帽を着装させるなど十分な安全を確保させること。

③　訓練終了後

使用した資機材は、火災に備え、元の位置に収め、確認すること。

⑷　その他

消火及び避難の訓練の実施に際して留意すべき事項及び訓練終了後の記録等は、次のとおりとする。

①　消防機関への通報

防火管理者は、訓練を実施しようとするときは、あらかじめその旨をみやま市消防長へ通報すること。

②　訓練結果の記録及び防火管理維持台帳への編冊

防火管理者は、自衛消防訓練終了後直ちに実施結果を整理し、検討会を開催して、反省点及び改善策等を検討するとともに、以後の訓練に反映するものとし、別紙４（訓練・教育実施結果記録票）に記録し、防火管理維持台帳に編冊する。

（防火上必要な教育）

第２０条　防火管理に万全を期すため、従業員等に対して、火気、避難、防災及び消防用設備等の維持管理に対して、次のとおり火災予防上必要な教育を実施するものとする。

⑴　火元責任者への教育

| 実施者 | 防火管理者 |
| --- | --- |
| 実施時期 | ９月(新たに火元責任者に任命される場合は、任命に先立ち実施) |
| 実施項目 | ・ 火気取扱いの基本的事項及び出火防止対策 |
|  | ・ 工事中の防火管理に関する知識 |
|  | ・ 防火、避難設備の点検の必要性に関する知識及び自主検査等の要点 |
|  | ・ 消防用設備等の点検の必要性に関する知識及び自主検査等の要点 |
|  | ・放火火災対策に関する知識 |

⑵　火元責任者以外の従業員への教育

①　一般従業員

| 実施者 | 火元責任者 |
| --- | --- |
| 実施時期 | ５月(新たに従業員となる者に対する教育は、その都度実施) |
| 実施項目 | ・ 建物火災の危険性の基本的事項 |
|  | ・ 煙の挙動等の基本的事項 |
|  | ・ 火気取扱いの基本的事項 |

②　毎日の自主検査等を実施する一般従業員

毎日の自主検査等を実施する一般職員に対し必要な教育を実施した場合、教育の記録を別紙５及び別添「毎日検査実施用教育受講者名簿」により防火管理維持台帳に編冊するものとする。

| 実施者 | 火元責任者 |
| --- | --- |
| 実施時期 | ５月 |
| 実施項目 | ・ 防火避難設備の種類に応じた日常の自主検査等の要点 |
|  | ・ 消防用設備等の種類に応じた日常の自主検査等の要点 |
|  | ・ 建物火災の危険性の基本的事項(死角となる場所への可燃物の放置禁止等) |

⑶　防災センター要員の教育

防火管理者は、防災センターにおいて、消防用設備等・特殊消防用設備等及び防災のための設備等の監視、操作等に従事する者に対し、次のとおり○○○○で実施する防災センター要員講習を受講させることとする。

| 対象者 | 防災センター等において、防災のための設備等の監視、操作等に従事することとなった者 |
| --- | --- |
| 留意事項 | 防災センター要員の講習受講状況を管理し、本講習を受講した対象者に対して、受講させた日から５年以内に再講習を受講させそれ以後も同様とする。 |

⑷　その他

①　防災センター要員に対し必要な教育を実施した場合、教育の記録を別紙６により防火管理維持台帳に編冊するものとする。

| 実施者 | 防火管理者 |
| --- | --- |
| 編冊方法 | ・ 従業員への教育の終了後、直ちに実施結果を検討し、以後の訓練に反映させるとともに、別紙○(訓練・教育実施結果記録票)に記録し編冊する。 |
|  | ※ 従業員への毎日の自主検査等が実施できる内容の教育の終了後、直ちに実施結果を検討し、以後の訓練に反映させるとともに別紙○(訓練・教育実施結果記録票)に記録し編冊する。 |
|  | ・ 防災センター要員本講習及び再講習の受講状況を別紙○(防災センター要員講習受講状況票)に記録し編冊する。 |

②　消火器の不適切な点検防止のための教育

防火管理者は、消火器の不適切な点検等を防止するため、次の事項について従業員等に周知徹底する。

ア　出入の業者であるかどうかを身分証明書の提示等により確認すること。

イ　契約書その他の書類の内容をよく確認し、不用意に署名又は捺印をしないこと。

ウ　安易に点検実施を了承しないこと。また契約内容等に疑義がある場合は、点検を拒否すること。

エ　点検実施に当たっては、防火管理者等の責任者が立ち会うこと。

オ　不適切な点検が実施された場合や不当に高い点検手数料を請求された場合等にあっては、その場での支払いは避けること。また、居直る等、対応が困難な場合にあっては、警察機関等への通報、相談等を行うこと。

（災害発生に備えた教育）

第２１条　防火管理者は、火災等の緊急時において適切な自衛消防活動が図られるよう、次のとおり自衛消防隊の役割に応じた教育を実施する。

|  | 指揮担当者 | 消火担当者 | 避難誘導 担当者 | 通報担当者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 誘導灯の役割 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消火器の位置、使用方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 警報設備の位置、使用方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 燃焼の条件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一般的な燃焼現象 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 引火、発火及び爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 煙の危険性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消火設備の位置、使用方法・性能 | ○ | ○ |  |  |
| 自動火災報知設備の使用方法 | ○ |  |  | ○ |
| 非常放送設備の使用方法 |  |  |  | ○ |
| 非常警報器具(拡声器)の使用方法 | ○ |  | ○ |  |
| 避難器具の使用方法 | ○ |  | ○ |  |
| 火災発生時の心理と行動 | ○ |  | ○ |  |
| 避難経路及び避難施設の確認 | ○ |  | ○ |  |
| 有効な避難方法 | ○ |  | ○ |  |
| 逃げ遅れの確認 | ○ |  | ○ |  |
| 緊急時に消防機関に連絡するための必要な情報 |  |  |  | ○ |

第５章　その他

（防火管理業務の一部委託）

第２２条　防火管理業務の一部委託については、次のとおりとする。

⑴　受託者等

別紙７（防火管理業務の委託状況）による。

⑵　委託内容

①　火気使用箇所の点検監視

②　避難並びに防火上必要な構造及び設備の維持管理

③　火災等発生時の避難誘導

④　トイレ、共用部分の可燃物の管理

⑤　定期的な巡回

⑶　防火管理者への報告

委託した防火管理業務について、その結果を業務日誌に記録し、防火管理者へ報告することとする。

（消防機関との連絡）

第２３条　管理権原者又は防火管理者は、次表の種別に応じ、みやま市消防長に右欄に掲げる通報・連絡又は届出を行なうものとする。

| 種別 | 届出等の時期 | 届出者等 |
| --- | --- | --- |
| 防火管理者選任(解任)届出書 | ○ 防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したとき | 管理権原者 |
| 消防計画作成(変更)届出書 | ○ 消防計画を作成したとき、又は次の事項を変更したとき ・ 自衛消防組織の大幅な変更 ・ 用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更 ・ 防火管理業務の一部委託に関する事項の変更 | 防火管理者 |
| 消防訓練通知書 | ○ 自衛消防訓練を実施するとき | 防火管理者 |
| 消防用設備等点検結果報告書 | ○ １年に１回(総合点検終了後の消防用設備等点検結果報告書) | 管理権原者 |
| 防火対象物定期点検結果報告書 | ○ １年に１回 | 管理権原者 |
| その他(消防法令により義務付けられている届出書) | ○ その他消防法令に定める届出事項等に該当する事案が発生したとき ・ 圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱い又はその廃止をするとき（消防法第９条の３） ・ 火災予防条例に規定する以上の出力となる火を使用する設備等を設置するとき(火災予防条例第○○条) ・ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物又は火災予防条例に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵、取扱い又はその廃止をするとき(火災予防条例第○○条) | 管理権原者 |

（防火管理維持台帳の作成、整備及び保管）

第２４条　管理権原者は、防火対象物の法定点検（消防法第８条の２の２）に基づき、防火管理維持台帳を整備するとともに、次の書類等を編冊するものとする。

⑴　消防機関へ報告した書類等

- 消防計画の届出に係る書類の写し

- 防火管理者の選任又は解任届出に係る書類の写し

- 共同防火管理協議事項の届出に係る書類の写し

- 防火対象物の定期点検結果の報告書の写し

- 防火対象物の定期点検に関する特例認定に係る申請書の写し、認定通知及

び不認定通知

- 消防用設備等の設置届出に係る書類の写し

- 消防用設備等の設置時検査に係る検査済証又は検査結果通知書

- 消防用設備等の定期点検結果の報告書の写し

- 防火対象物使用開始届出書

⑵　消防計画に基づき実施した書類

- 火災予防上の点検・検査表

- 防火上必要な教育の実施状況

- 消火、通報及び避難の訓練の実施状況

⑶　その他必要な書類

①　喫煙等禁止行為の解除承認申請書

②　劇場等の客席固定義務免除申請書

付　則

１　この計画は、平成　年　月　日から適用する。

別紙１－１

自主検査等確認項目（日常）

| 検査項目 |  |  |  | 検査内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品放置 | 避難障害 | 避難口 |  | - 避難階段等に通じる出入口の付近に物品はないか。 - 屋外への出入口に付近に物品はないか。 |
|  |  | 廊下、避難通路 |  | 避難上支障となる障害物はないか。 |
|  |  | 階段 |  | 避難上支障となる障害物はないか。 |
|  | 閉鎖障害 | 防火戸 |  | - 閉鎖の支障となる障害物はないか。 - 常時閉鎖式の防火戸を障害物で開放していないか。 |
|  |  | 防火シャッター |  | - 降下場所に閉鎖の支障となる障害物はないか。 - 降下場所の周辺に火災の際に延焼の媒介となる物品 はないか。 |
|  | 消防用設備等 | 消火器 | 有無 | 標識の位置に消火器が設置されているか。 |
|  |  |  | 配置 | - 使用上支障となる場所に配置されていないか。 - 設置場所が変更されていないか。 |
|  |  | 屋内消火栓 （扉周辺の物品） |  | 扉の前に使用上支障となる障害物がないか。 |
|  |  | スプリンクラー設備 （散水障害） |  | 天井のＳＰヘッド付近に散水の障害はないか。 |
|  |  | 自火報 | 操作スイッチ | 受信機の操作（鳴動の停止、火災復旧等）スイッチが正常な位置にあるか。 |
|  |  |  | 操作障害 | - 受信機の付近に操作上支障となる障害物がないか。 - 受信機の赤色等の識別に支障となる障害物がない か。 |
|  |  | 避難器具（避難障害） |  | 容易かつ確実に使用できる状態となっているか。 |
|  |  | 誘導灯（視認障害） |  | 誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物、間仕切り、衝立、ロッカー等がないか。 |
| 出火防止 |  | 湯沸器、コンロ等の周辺の可燃物 |  | - 可燃物から適正な距離が保たれているか。 - 火気周辺は整理整頓されているか。 |
|  |  | 吸殻の処理 |  | - 可燃物から適正な距離が保たれているか。 - 火気周辺は整理整頓されているか。 |
|  |  | 終業時の火気の確認 |  | ① 火気使用設備・器具は確実に消され、元栓を閉止しているか。 ② 吸殻を水の入った容器に入れるなど、適正な処理を行っているか。 |
|  |  | 共用部分の可燃物の有無 |  | 可燃物が放置されていないか。（適正に保管、処理されているか。） |

別紙１－２

自主検査等検査済み確認表（日常）

| 月 |  | 検査区域 |  | 実施責任者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜 | 確認者氏名 |  |  | 備考 |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |

※　別紙1－2「自主検査等確認項目（日常）」に定める検査を実施した者は、氏名を確認者欄に記入し不備があった場合は、その内容及び措置を記入すること。

防火管理者確認

防火管理者確認

別紙２

自主検査等チェック票（建物構造／防火設備／避難施設／火気設備・器具／危険物品等）

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  |  |  | 検査 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | ⑴ 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 手すり 支柱が破損・腐食していないか。取付部に緩み・浮きはないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑶ 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |  |  |  |  |
| 防 火 設 備 | ⑴ 外壁の構造 ① 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 及び開口部 ② 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積がないか。 ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 防火区画 ① 防火区画を構成する壁、天井に破損はないか。 ② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 ③ 自動閉鎖装置(ドアチェック等)付の防火戸等のくぐり戸が最後まで閉まるか。 〔確認要領〕・常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ・煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動に より外し自動的に閉鎖するのを確認する。 ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 |  |  |  |  |  |
| 避 難 施 設 | ⑴ 廊下・通路 ① 有効幅員が確保されているか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 階段 ① 手すりの取付部の緩みと手すり部分の破損がないか。 ② 階段室の内装は、不燃材料となっているか。 ③ 非常用照明がバッテリー等で点灯するか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑶ 避難階の避 ① 扉の開放方向は、避難上支障はないか。 難口 ② 避難扉の錠は、内部から容易に開けられるか。 （出入口） ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |  |  |  |  |
| 火気設備・器具 | ⑴ 厨房設備 ① 可燃物品からの保有距離は適正化。 （大型レン ② ガス配管は、亀裂、老化、損傷していないか。 ジ、フライ ③ 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。 ヤー等） ガスコンロ ④ ダクトは清掃されているか。 湯沸し器 ⑤ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ ガス・石油 ① 自動消火装置は、適正に機能するか。 ストーブ ② 火気周囲は、整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |
| 電 気 設 備 | ⑴ 変電設備 ① 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 ③ 変電設備に異音、加熱はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 電気器具 ① タコ足の接続を行っていないか。 ② 許容電量の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 ③ 配線は亀裂、劣化、損傷していないか。 ④ 配線に折れ曲がり箇所や束ねられた箇所はないか。 |  |  |  |  |  |
| 危 険 物 品 等 | ⑴ 少量危険物 ① 標識は掲げられているか。 ② 掲示板(類別・数量等)には、正しく記載されているか。 ③ 換気設備は適正に機能しているか。 ④ 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 ⑤ 整理清掃状況は適正か。 ⑥ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 ⑦ 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 指定可燃物 ① 標識は掲げられているか。 貯蔵取扱所 ② 貯蔵取扱所周囲に火気はないか。 ③ 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |  |  |  |  |
| 他 | ⑴ 火気管理 ① ｢禁煙｣,「火気厳禁」,「危険物品持ち込み厳禁」の標識が掲げられているか。 |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |  |
| 構造関係 防火関係 避難関係 |  | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 火気設備・器具 電気設備 危険物施設等 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |

(備考)不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。(凡例)○：良、×：不備・欠陥、△：即時改修

別紙３

自主検査等チェック票（消防用設備）

| 実施設備 | 確認箇所 | 点検 結果 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備（移動式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 消火栓扉は確実に開閉できるか。 ⑵ ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例：物品の集積など） ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 ⑶ 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |
| 泡消火設備（固定式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 泡の分布を妨げるものがないか。 ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） ⑵ 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」、「ハロゲン化物消火設備」、「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 ⑶ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 ⑵ 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。 |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 常置場所の周囲に、使用の障壁となるような物がないか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 ⑵ 受信機の周辺に警戒区域表を示した図面を備えているか。 ⑶ 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 ⑷ 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 ⑶ 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 ⑷ ガス漏れ検知器に変形、破損、腐食等はないか。 |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。 ⑵ 受信機の外形に変形、破損、腐食等がなく、油煙、ホコリ、錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 ⑵ 操作上障害となる物がないか。 ⑶ 押ボタンの保護版に破損、変形、損傷、脱落等はないか。 |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 放送ができるか。 |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | ⑴ 避難に際し、容易に接近できるか。 ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 ⑶ 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 ⑷ 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 ⑸ 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | ⑴ 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 ⑵ 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 ⑶ 外箱、及び表示面は、変形、損傷、脱落、破損等がなく、かつ適正な取付状態であるか。 ⑷ 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 ⑵ 道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。 ⑶ 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものはないか。 ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 ⑶ 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものはないか。 ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 ⑶ 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 ⑷ 放水口を格納する箱は、変形、損傷、腐食等がなく扉の開閉に異常がないか。 |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に使用上障害となる物がないか。 ⑵ 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく扉の開閉に異常がないか。 ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 排煙設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置の付近に操作の障害となる物がないか。 |  |

(備考)不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。(凡例)○：良、×：不備・欠陥、△：即時改修

別紙４

訓練／教育実施結果記録票

| 実施日 ① | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 実施場所 ② |  |  |
| 実施範囲 ③ |  |  |
| 対象者及び 参加人数 ④ | １ 従業員 （一部： ） 人 ２ 自衛消防隊員（一部： ） 人 ３ 火元責任者 （一部： ） 人 ４ その他（ ） 人 |  |
| 実施内容 ⑤ | 非常時のための教育訓練 | 訓練 ・総合訓練 ・消火訓練 ・避難訓練 ・通報訓練 ・その他（ ） 教育 ・誘導灯の役割と避難経路 ・消火設備の位置・使用方法・性能 ・消火器の位置・使用方法 ・自動火災報知設備の使用方法 ・警報設備の位置・使用方法 ・非常放送設備の使用方法 ・燃焼の条件 ・非常警報器具(拡声器)の使用方法 ・一般的な燃焼現象 ・火災発生時の心理と行動 ・引火、発火及び爆発 ・避難経路及び避難施設の確認 ・煙の危険性 ・有効な避難方法 ・店舗の正確な位置、構造、利用客数等の把握 ・その他（ ） |
|  | 火災予防上の教育(平時の教育) | 火元責任者への教育 ・過去の火災事例等の検討及び火災発生原因の傾向 ・消防用設備等の種類と役割及び点検、整備に関しての留意事項 ・防火・避難施設の種類と役割及び点検、整備に関しての留意事項 ・火気設備・器具の種類ごとの安全管理 ・火気の取扱の監督 ・放火防止対策 ・その他（ ） その他の従業員への教育 ・火災予防上の遵守事項 ・安全な作業員等に関する基本的事項 ・過去の火災事例等の検討及び火災発生原因の傾向 ・消防用設備等の種類と役割及び日常の管理上の留意事項 ・防火・避難施設の種類と役割及び日常の管理上の留意事項 ・火気設備・器具の種類ごとの日常の管理上の留意事項 ・喫煙の管理 ・放火防止対策 ・その他（ ） |
| 使用設備等⑥ | ・消火器 ・屋内消火栓（補助散水栓） ・自動火災報知設備 ・火災警報器（火災警報器具） ・非常放送設備 ・避難器具 ・防火シャッター ・排煙設備 ・その他（ ） |  |
| 所感 ⑦ |  |  |
| 記録者 ⑧ |  |  |

《記入要領》

①　実施日

訓練を実施した年月日を記入します。

- 実施場所

自己の事業所で実施した場合は、斜線を記入します。

自己の事業所以外（消防署等）で訓練を実施した場合は、所在地及び名称を記

入します。

- 実施範囲

防火対象物全体で実施した場合は、「防火対象物全体」と記入します。

防火対象物の部分（自己の専有部分や部・課等）で実施した場合「専有部分」

や「○○部○○課」と記入します。

- 対象者及び参加人数

実施した訓練で対象とした従業員等を○で囲み、参加人数を記入します。一部

の者（新入社員や消火担当者）のみを対象とした場合は、（　）内に対象者を記入します。防災センター勤務者等が訓練に参加した場合は、「その他」を○で囲み、（　）内に記入します。

- 実施内容

該当する内容全てを○で囲みます。地震想定訓練等を実施した場合は、「その

他」を○で囲み、（　）内に記入します。

- 使用設備等

訓練に使用した設備等を○で囲みます。

- 所感

管理権原者や防火管理者等の意見や訓練参加者等の感想や反省点をまとめて記

入します。

⑧　記録者

防火管理者や自衛消防隊長等、訓練結果記録票を作成した者の氏名を記入します。

別紙５

訓練／教育実施結果記録票

| 実施日 ① | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 実施場所② |  |  |
| 実施範囲③ |  |  |
| 対象者及び 参加人数④ | １ 従業員 （一部： ） 人 ２ 自衛消防隊員（一部： ） 人 ３ 火元責任者 （一部： ） 人 ４ その他（ ） 人 |  |
| 実施内容⑤ | 非常時のための教育訓練 | 訓練 ・総合訓練 ・消火訓練 ・避難訓練 ・通報訓練 ・その他（ ） 教育 ・誘導灯の役割と避難経路 ・消火設備の位置・使用方法・性能 ・消火器の位置・使用方法 ・自動火災報知設備の使用方法 ・警報設備の位置・使用方法 ・非常放送設備の使用方法 ・燃焼の条件 ・非常警報器具(拡声器)の使用方法 ・一般的な燃焼現象 ・火災発生時の心理と行動 ・引火、発火及び爆発 ・避難経路及び避難施設の確認 ・煙の危険性 ・有効な避難方法 ・店舗の正確な位置、構造、利用客数等の把握 ・その他（ ） |
|  | 火災予防上の教育(平時の教育) | 火元責任者への教育 ・過去の火災事例等の検討及び火災発生原因の傾向 ・消防用設備等の種類と役割及び点検、整備に関しての留意事項 ・防火・避難施設の種類と役割及び点検、整備に関しての留意事項 ・火気設備・器具の種類ごとの安全管理 ・火気の取扱いの監督 ・放火防止対策 ・その他（ ） その他の従業員への教育 （毎日の自主検査等を実施するための教育） ・消防用設備等の種類と役割及び点検に関する留意事項 ・防火・避難施設の種類と役割及び点検に関する留意事項 ・放火防止対策 （一般的な教育） ・火災予防上の遵守事項 ・安全な作業員等に関する基本的事項 ・過去の火災事例等の検討及び火災発生原因の傾向 ・消防用設備等の種類と役割及び日常の管理上の留意事項 ・防火・避難施設の種類と役割及び日常の管理上の留意事項 ・火気設備・器具の種類ごとの日常の管理上の留意事項 ・喫煙の管理 ・放火防止対策 ・その他（ ） |
| 使用設備等 ⑥ | ・消火器 ・屋内消火栓（補助散水栓） ・自動火災報知設備 ・火災警報器（火災警報器具） ・非常放送設備 ・避難器具 ・防火シャッター ・排煙設備 ・その他（ ） |  |
| 所感 ⑦ |  |  |
| 記録者 ⑧ |  |  |

《記入要領》

①　実施日

訓練を実施した年月日を記入します。

- 実施場所

自己の事業所で実施した場合は、斜線を記入します。

自己の事業所以外（消防署等）で訓練を実施した場合は、所在地及び名称を記

入します。

- 実施範囲

防火対象物全体で実施した場合は、「防火対象物全体」と記入します。

防火対象物の部分（自己の専有部分や部・課等）で実施した場合「専有部分」

や「○○部○○課」と記入します。

- 対象者及び参加人数

実施した訓練で対象とした従業員等を○で囲み、参加人数を記入します。

毎日の自主検査等を火元責任者と分担して実施する一般従業者を対象とした場

合は、（　）内に対象者を記入するとともに、別添「毎日検査実施用教育受講者名簿」に、当該教育を受けた従業者の氏名を記載します。

一部の者（新入社員や消火担当者）のみを対象とした場合は、（　）内に対象

者を記入します。

防災センター勤務者等が訓練に参加した場合は、「その他」を○で囲み、（　）内に記入します。

- 実施内容

該当する内容全てを○で囲みます。地震想定訓練等を実施した場合は、「その

他」を○で囲み、（　）内に記入します。

- 使用設備等

訓練に使用した設備等を○で囲みます。

- 所感

管理権原者や防火管理者等の意見や訓練参加者等の感想や反省点をまとめて記

入します。

⑧　記録者

防火管理者や自衛消防隊長等、訓練結果記録票を作成した者の氏名を記入します。

別添

毎日検査実施用教育受講者名簿（平成　年　月　日）

| 教育年月日 | 氏名 | 所属 | 採用年月日 |
| --- | --- | --- | --- |

別紙6

防災センター要員講習受講状況票

| 資格者氏名 | 資格番号 | 資格取得年月日 | 再講習終了年月日 | 再講習終了年月日 | 再講習終了年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

別紙７　　　　　　　　防火管理業務の委託状況表　　　（平成○○年○○月○○日）

| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  |  | ※用途 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |  |  |  | ※管理者区分 |  | 所・管・占 |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |  |  |  | ※選任区分 |  | 単独 共同 重複 |
| 再受託者の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の氏名及び住所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 |  |  |  |  |  |  |  | 受託者が再委託する場合記入 |  |
| 氏 名（名称） 住所（所在地） 電話番号 担当事務所 所在地 電話番号 〔教育担当者講習修了者氏名〕 〔講習終了証番号〕 〔教育計画〕 |  |  |  |  | ○○○管理㈱ 代表取締役 ○○○○ 福岡市○○町○○、○○番地 ０９２－○○－○○○○ 久留米営業所 久留米市○○、○○番地 ０９４２－○○－○○○○ ○○ ○○ ○○○○○ ○月と○月に実施する。 |  |  | ○○警備㈱ 代表取締役 ○○○○ 久留米市○○、○○番地 ０９４２－○○－○○○○ 瀬高営業所 みやま市瀬高町○○、○○番地 ０９４４－○○－○○○○ ○○ ○○ ○○○○○ ○月と○月に実施する。 |  |
| 受託者の行う防火管理業務範囲及び方法 | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ 避難誘導 □ その他（ ） □ 周囲の可燃物の管理 □ その他（ 定期的な巡回 ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他 □ 同左 □ その他（巡回警備） |  |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 |  |  | １階防災センター |  | 地下１階監視室 |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |  | 営業時間内 |  | 常時１名 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  | 全域 |  | 全域 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  | 24時間体制 |  | 8時○○分～18時○○分まで |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 - 初期消火 □ 通報連絡 □ その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ その他 □ 同左 |  |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 通 報 登 録 番 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 範 囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認作業 □ 火災が発生した場合の初動措置 - 初期消火 □ 通報連絡 □ その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 - 初期消火 □通報連絡 □ その他 □ 同左 |  |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |

（備考）１　｢受託者の行う防火管理業務の範囲｣については該当する項目の□にレ印をふすこと。

２　※欄は記入しないこと。